# VISTA VİTRİNLİ DÖNER KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. KONU

Bu teknik şartname; projede kullanılacak Vista vitrinli büyük çap otomatik döner kapı sistemlerinin teknik, mekanik, yapısal, güvenlik, belgelendirme ve montaj koşullarını kapsar.

## 2. GENEL TANIM

Vista vitrinli otomatik döner kapı; büyük çaplı, yüksek geçiş kapasiteli ve mimari vitrin etkisi oluşturan giriş alanları için tasarlanmış, enerji verimliliği yüksek, güvenli ve prestijli bir giriş sistemidir.

## 3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Projede belirtilen ölçülerde 1 adet Vista vitrinli otomatik döner kapı imal ve monte edilecektir.

Döner Kapı Dış Çapı : ……… mm
Geçiş Yüksekliği : ……… mm
Kanopi Yüksekliği : ……… mm
Toplam Yükseklik : ……… mm

## 3.1 Kapı Tipi

Vitrinli otomatik döner kapı
Büyük çaplı, yüksek geçiş kapasiteli yapı
3 veya 4 kanatlı sistem
Sessiz ve dengeli dönüş sağlayan mekanizma

## 3.2 Güç ve Performans

Çalışma gerilimi: 115V / 230V – 50/60 Hz
Motor koruma sınıfı: IP55
Kumanda panosu koruma sınıfı: IP22
Çalışma sıcaklığı: -40°C / +60°C
Gürültü seviyesi: A sınıfı, maksimum 50 dB(A)

## 3.3 Güvenlik Sistemleri

Giriş ve çıkışta acil durdurma butonu standarttır.
Giriş ve çıkışta engelli geçiş butonu standarttır.
Büyük çaplı kapı geometrisinden kaynaklanan güvenlik gereksinimleri doğrultusunda:
Topuk sensörü: Standart
Varlık sensörü: Standart
Perde sensörü: Opsiyonel

## 3.4 Kumanda ve Kontrol

Üç konumlu anahtarlı kumanda paneli standarttır.
4 inç dokunmatik ekranlı kumanda paneli opsiyoneldir.

## 3.5 Cam ve Sızdırmazlık

Kanat ve bombe camlar 4+4 lamine camdan imal edilmelidir.
EPDM cam fitilleri ile hava ve su sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

## 3.6 Renk ve Kaplama

Standart RAL renkleri ve gri eloksal kaplama uygulanır.
Özel RAL, özel eloksal ve paslanmaz kaplama opsiyoneldir.

## 3.7 Aydınlatma

Vista vitrinli büyük çap döner kapılarda 8 adet LED aydınlatma standarttır.

## 3.8 Kanopi ve Üst Yapı

Kanopi korozyona dayanıklı alüminyum profillerden imal edilir.
İç tavan 1,5 mm dilimli alüminyum levhadan oluşur.
Çatı bölümü yarım daire alüminyum levhadan imal edilir.

## 3.9 Fırçalar ve Sızdırmazlık

40 mm at kılı fırçalar standarttır.

## 3.10 Donanım ve Aksesuarlar

Kapı kolu opsiyonel olarak uygulanabilir.
Alüminyum paspas kullanılması halinde zemin halkası standarttır.

## 4. MONTAJ VE UYGULAMA

Montaj üretici firma veya yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

## 5. BELGELENDİRME VE UYGUNLUK

Sistem CE belgeli olmalıdır.
AT Uygunluk Beyanı sağlanmalıdır.
Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

## 6. GARANTİ VE SERVİS

Minimum 2 yıl garanti verilecektir.
Yedek parça temini minimum 10 yıl süreyle sağlanacaktır.

## 7. DOKÜMANTASYON

Kullanım ve bakım kılavuzları teslim edilmelidir.