# COMBO DÖNER KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. KONU

Bu şartname; projede kullanılacak combo döner kapı sistemlerinin teknik, mekanik, elektronik ve güvenlik özelliklerini, montaj ve garanti koşullarını kapsar.

## 2. GENEL TANIM

Combo döner kapı sistemi; iki kanatlı döner kapı yapısı ile orta bölümde yer alan otomatik kayar kapının entegre çalıştığı hibrit bir giriş çözümüdür.

## 3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Projede belirtilen ölçülerde 1 adet combo döner kapı imal ve monte edilecektir.

Döner Kapı Dış Çapı : ……… mm
Geçiş Yüksekliği : ……… mm
Kanopi Yüksekliği : ……… mm
Toplam Yükseklik : ……… mm

## 3.1 Kapı Tipi

Ortası otomatik kayar kapılı iki kanatlı döner kapı sistemi.
Normal kullanımda döner kapı modu, yoğun geçişlerde kayar kapı modu ile çalışmalıdır.

## 3.2 Gövde ve Malzeme

Döner kapı ve kayar kapı gövdesi yüksek dayanımlı alüminyum profillerden imal edilmelidir.
Profiller eloksallı veya elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
Kanat camları ve bombe camlar 4+4 lamine cam olmalıdır.
EPDM cam fitilleri ile sızdırmazlık sağlanmalıdır.
40 mm at kılı fırça sistemi kullanılmalıdır.
Kanopi taşıyıcı konstrüksiyonu galvanizli çelikten, kaplama ve detay profilleri alüminyumdan imal edilmelidir.
Kanopi iç tavanı 1,5 mm kalınlığında dilimli alüminyum levhalardan oluşmalıdır.

## 3.3 Tahrik, Otomasyon ve Kontrol Sistemi

Sistem, döner kapı ve orta bölümde yer alan kayar kapının entegre ve senkronize çalışmasını sağlamalıdır.
Kumanda sistemi manuel – otomatik – kapalı modlarını desteklemelidir.
Acil durumlarda güvenli tahliye moduna geçebilmelidir.

## 3.4 Güvenlik ve Sensör Sistemleri

Acil durdurma butonu standarttır.
Engelli geçiş butonu standarttır.
El sensörü standarttır.
Topuk sensörü standarttır.
Varlık sensörü standarttır.
Perde sensörü standarttır.

## 3.5 Verimlilik ve Konfor

Sistem, iç ve dış ortam arasındaki hava geçişini minimize ederek enerji verimliliği sağlamalıdır.
Alüminyum paspas opsiyonel olarak sunulabilir.
Hava perdesi ve kanopi ısı yalıtımı opsiyoneldir.

## 3.6 Aydınlatma

LED aydınlatma sistemi standart olarak sunulmalıdır.

## 3.7 Renk ve Kaplama

Standart RAL renkleri ve gri eloksal kaplama uygulanır.
Özel RAL, özel eloksal ve paslanmaz kaplama seçenekleri opsiyoneldir.

## 4. MONTAJ VE UYGULAMA

Montaj üretici veya yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
Sistem devreye alındıktan sonra fonksiyon ve güvenlik testleri yapılmalıdır.

## 5. GARANTİ VE SERVİS

Minimum 2 yıl garanti verilmelidir.
Yedek parça temini minimum 10 yıl süreyle sağlanmalıdır.

## 6. DOKÜMANTASYON

Kullanıcı el kitabı ve bakım talimatları teslim edilmelidir.