# OTOMATİK DÖNER KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 3.2 Gövde ve Malzeme (Cam Tavanlı Döner Kapı)

Döner kapı gövdesi, alüminyum profillerden imal edilmiş olmalı; profiller eloksallı veya elektrostatik toz boyalı yapıda olmalıdır.

Döner kapı, cam tavanlı yapı olarak tasarlanmalıdır. Cam tavan üst yapı, şeffaflığı ve mimari bütünlüğü ön planda tutacak şekilde oluşturulmalıdır.

Cam tavan konstrüksiyonu, alüminyum taşıyıcı profiller ile oluşturulmalı ve güvenli kullanım sağlayacak cam yapısına sahip olmalıdır.

Cam tavan yapısı, bina cephesi ve giriş mimarisi ile uyumlu olacak şekilde hafif, sade ve modern bir görünüm sunmalıdır.

Cam birleşim noktaları ve çevresi, EPDM esaslı cam fitilleri ile detaylandırılmalı; su ve hava sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

Cam tavanlı döner kapılarda motor, redüktör ve otomasyon panosu üst yapıda yer almamalı; tüm tahrik ve kontrol bileşenleri kapının alt bölümünde konumlandırılmalıdır.

Döner kapı kanat ve bombe camları camlı sistem yapısına uygun olmalı ve şeffaf görünümü desteklemelidir.

Döner kapının her bir kanadının alt, üst ve dış kenarlarında rüzgâr ve toz önleyici at kılı fırçalar bulunmalı; bu fırçalar bakım ve değişime uygun yapıda olmalıdır.

Döner kapının iç tavan ve üst kaplama detayları, cam tavanlı yapıya uygun olacak şekilde sade ve erişilebilir tasarlanmalıdır.

Cam tavanlı döner kapılarda alüminyum paspas sistemi standart olarak uygulanmalıdır.

Alüminyum paspas kullanılan uygulamalarda zemin halkası standarttır.