# OTOMATİK (FOTOSELLİ) KAYAR KAPI ŞARTNAMESİ

1. GENEL BİLGİLER

Bu şartnamede yer alan fotoselli kayar kapı yapılmasına ait malzeme ve uygulama esasları tanımlanmaktadır.

Fotoselli kapı, projede belirtilen ölçü ve adetlere göre uygulanacaktır. Kurulum sırasında idarenin özel

gereksinimlerine uygun programlama yapılacaktır.

Ölçü:

Fotoselli kapı proje üzerinden adet olarak hesaplanır.

Kalite, Garanti ve İlgili Standartlar:

Ürün garantisinin geçerli olabilmesi için üretici firma garanti şartlarına uyulacaktır.

Standart Özellikler:

- Tüm mekanik ve elektronik parçalar üretici orijinali olacaktır.

- CE ve ISO belgelerine sahip olacaktır.

- Sıkışma anında motor otomatik geri çalışacaktır.

- Kış ve yaz kullanımına uygun ayarlanabilir açılım özelliği bulunacaktır.

- Özel dişli kayış sistemi ile sessiz ve güvenli çalışma sağlanacaktır.

- Emniyet fotoseli standarttır.

- İç ve dış tarafta hareket algılayıcı radarlar bulunacaktır.

Opsiyonel Özellikler

-Akü destekli acil durum açma / kapama fonksiyonu

- Elektromekanik kilit ve akü sistemi

- Kanatlar break-out özellikli olacaktır.

- Dayanıklı mekanik yapı ve teflon makaralı ray sistemi kullanılacaktır.

- Ürün 2 yıl, montaj 1 yıl garantilidir.

2. MALZEMELER

Kapı, engel algılandığında duracak ve geri açılacaktır.

Emniyet sensörleri sayesinde kapı aralığında insan veya nesne algılanacaktır.

Sürücü, kontrol ünitesi ve kilit sistemleri mekanizma kutusu içine monte edilecektir.

Hareket dişli kayış sistemi ile sağlanacaktır.

Mikroprosesör kontrollü sistem güvenli çalışmayı sağlayacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanizma yüksekliği: 120 mm

Mekanizma derinliği: 180 mm

Açılma / kapanma gücü: 150 N

Açılma hızı: 10–50 cm/sn

Kapanma hızı: 10–40 cm/sn

Açık kalma süresi: 0,5–30 sn

Besleme: 230 V / 50–60 Hz

Enerji tüketimi: 180 W

Koruma sınıfı: IP20

Tek kanat max. ağırlık: 120 kg

Çift kanat max. ağırlık: 2 x 100 kg

4. UYGULAMA

Operatör mekanizması, kontrol ünitesi ve sensörler tam set olarak teslim edilecektir.

Eloksal kaplama uygulanacaktır.

Program seçici; otomatik, gece, tek yön, tam açık ve kış modu fonksiyonlarını içerecektir.

Montaj sonrası sistem çalışır halde teslim edilecektir.

Nakliye ve Depolama:

Üretici talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

Koruma Esasları:

İmalat alanları temizlenecek, çevre imalatlara zarar verilmeyecektir.

Yedek parça temini 10 yıl süreyle sağlanacaktır.